ВВЕДЕНИЕ

В 2012 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, утвердив тем самым принципы, на которых сегодня строится политика государства в отношении инвалидов. К их числу относятся принципы равенства возможностей, доступности, полного и эффективного вовлечения в жизнь общества.

Для их реализации необходимо проведение масштабной работы, включающей мероприятия по приведению законодательства Российской Федерации в соответствие с международными нормами, принятие мер по обеспечению инвалидам доступа к физическому окружению наравне с другими гражданами, выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, формирование толерантного отношения населения к людям с ограниченными возможностями здоровья и их проблемам.

За последние годы много в Краснодарском крае уже сделано для создания доступной среды, но еще больше предстоит сделать.

В настоящее время на территории Краснодарского края проживает более 411 тыс. инвалидов.

По данным органов социальной защиты населения в ходе мониторинга доступности приоритетных объектов в 2013 году признаны доступными для всех категорий инвалидов 4,9 тыс. объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, что составило 47,6% от общего количества обследованных приоритетных объектов. Всего в соответствии с реестрами приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Краснодарском крае более 12,6 тыс. объектов.

Существующий уровень доступности физического окружения невозможно признать достаточным. Вместе с тем, само по себе увеличение количества объектов, доступных для всех категорий инвалидов, не способно решить поставленной задачи. Очевидно, что доступность отдельно взятых приоритетных объектов не обеспечивает в полной мере доступности физического окружения, так как для этого необходима реализация комплексного подхода при создании безбарьерной среды. Должны быть доступны не только сами объекты, но и пешеходные пути движения к ним (тротуары, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, парки, скверы и др.), пассажирский транспорт.

При формировании доступной среды очень важно, чтобы действия органов государственной власти, органов местного самоуправления, представителей хозяйствующих субъектов, общественных организаций инвалидов были согласованными и направленными на достижение единой цели. В этой связи эффективное взаимодействие участников процесса на всех уровнях служит залогом гарантированного успеха в достижении поставленных задач.

ОБЗОР НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ

ПО СОЗДАНИЮ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ

1) Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006    года (ратифицирована Федеральным законом от 3 мая 2012 года         № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»):

статья 2 содержит определения таких понятий как:

«разумное приспособление» - внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод;

«универсальный дизайн» означает дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна. «Универсальный дизайн» не исключает ассистивные устройства для конкретных групп инвалидов, где это необходимо;

статья 9 устанавливает, что государства-участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так и в сельских районах. Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности:

a) на здания, дороги, транспорт и другие внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места;

b) на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные службы и экстренные службы.

2) Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»:

устанавливает минимально необходимые требования к зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения), а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), в том числе требования доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения

3) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» устанавливает:

обязанность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм создавать условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (статья 15);

планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускается (статья 15);

в случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться по согласованию с общественными объединениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов (статья 15);

на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных мест бесплатно (статья 15);

ответственность юридических и должностных лиц за уклонение от исполнения предусмотренных законодательством требований к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 16).

4) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:

статья 5.43 устанавливает административную ответственность за нарушение требований законодательства, предусматривающих выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных автотранспортных средств инвалидов в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на юридических лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;

статья 9.13 устанавливает административную ответственность за уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей; на юридических лиц – от 20 тыс. до 30 тыс. рублей;

статья 28.3 устанавливает полномочия должностных лиц органов социальной защиты населения составлять протоколы об административных правонарушениях.

5) Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 года № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»:

органам исполнительной власти рекомендовано возложить на территориальные органы социальной защиты населения координацию работ по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры, а также контроль за выполнением нормативных требований в части обеспечения доступа инвалидов к средствам общественного пассажирского транспорта, связи и информации, строящимся и реконструируемым объектам социальной инфраструктуры.

6) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2181-р:

утверждена государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы.

7) Закон Краснодарского края от 27 апреля 2007 года       № 1229-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае»:

регулирует отношения, связанные с созданием условий для беспрепятственного передвижения и доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур Краснодарского края; определяет общие требования к приспособлению объектов для беспрепятственного передвижения, доступа к ним маломобильных граждан в соответствии с действующими нормативами;

содержит определение понятий «маломобильные граждане», «безбарьерная среда жизнедеятельности», «объекты социальной инфраструктуры» и другие (статья 1);

устанавливает полномочия территориальных органов социальной защиты населения: по согласованию заданий на проектирование объектов социальной инфраструктуры; координации деятельности исполнительных органов государственной власти Краснодарского края по организации безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан           (статья 5);

устанавливает полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению маломобильным гражданам доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, информации и связи (статья 7);

устанавливает контроль за выполнением требований законодательства в области обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур (статья 10).

8) Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2013 года № 176 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Доступная среда».

9) Постановление главы администрации Краснодарского края от 8 октября 2007 года № 950 «О согласовании заданий на проектирование объектов социальной инфраструктуры при их строительстве, реконструкции и капитальном ремонте с органами социальной защиты населения Краснодарского края в части обеспечения беспрепятственного доступа к ним маломобильных граждан»:

определяет порядок согласования заданий на проектирование объектов социальной инфраструктуры при их строительстве, реконструкции и капитальном ремонте с управлениями социальной защиты населения.

10) Постановление главы администрации Краснодарского края от 5 мая 2006 года № 306 «О совершенствовании работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных категорий граждан к объектам инженерной, социальной и транспортной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае»:

содержит рекомендации главам муниципальных образований Краснодарского края по выполнению комплекса мер, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов, в том числе:

а) обеспечить соблюдение норм статей 14-16 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», статьей 2, 48 Градостроительного кодекса РФ в части обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения, в том числе на стадии планировки и застройки новых микрорайонов, а также при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений;

б) сформировать и поддерживать в актуальном состоянии базу данных о находящихся в муниципальной собственности объектах социальной инфраструктуры (в том числе жилых зданиях), пешеходно-транспортной сети, доступных для нужд маломобильных граждан;

в) сформировать и поддерживать в актуальном состоянии реестр подлежащих приспособлению для нужд маломобильных граждан и годных к обустройству объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;

г) разработать, утвердить и поддерживать в актуальном состоянии перечни социально значимых для маломобильных граждан объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих приспособлению в первоочередном порядке;

д) разрабатывать планы обустройства для маломобильных граждан объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих приспособлению в первоочередном порядке, обеспечивать выдачу проектных заданий на разработку проектно-сметной документации в отношении данных объектов и определять соответствующую потребность в ежегодных финансовых расходах;

е) предусматривать в условиях заключаемых договоров аренды муниципальных объектов соблюдение арендаторами требований по обеспечению беспрепятственного доступа к данным объектам маломобильных граждан;

ж) ежегодно утверждать в пределах установленной компетенции плановые задания на обустройство подъездов, входных узлов жилых домов, а также квартир, в которых проживают инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, а при невозможности их обустройства – вносить предложения о переселении инвалидов из числа данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в специально приспособленные квартиры.

11) Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 июня 2012 года № 743 «О министерстве социального развития и семейной политики Краснодарского края» устанавливает следующие полномочия министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края:

координирует деятельность исполнительных органов государственной власти Краснодарского края по организации безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан;

осуществляет организационно-методическое обеспечение деятельности УСЗН в муниципальных образованиях края по вопросам согласования в установленном порядке заданий на проектирование объектов социальной инфраструктуры при их строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в части обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и составления протоколов об административных правонарушениях.

12) Приказ министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края от 6 ноября 2012 года № 529 «О проведении мониторинга доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»:

устанавливает порядок проведения мониторинга доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

13) Свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»:

содержит основные нормативные требования по обустройству объектов для беспрепятственного доступа инвалидов;

предназначается для разработки проектных решений общественных, жилых и производственных зданий, которые должны обеспечивать для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения, основанные на принципах «универсального проекта» (дизайна).

14) Национальный стандарт Российской Федерации «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования» ГОСТ Р 52875-2007:

устанавливает технические требования, назначение, место расположения и правила применения указателей, размещаемых на дорогах и улицах населенных пунктов и на поверхности напольных покрытий общественных зданий.

15) Распоряжение Федерального дорожного агентства от 5 июня 2013 года № 758-р «Об издании и применении ОДМ 218.2.007-2011 «Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства»:

содержит рекомендации по применению и соблюдению норм проектирования элементов обустройства вновь строящихся и реконструируемых автомобильных дорог, а также требований к их транспортно-эксплуатационному состоянию, обеспечивающие доступные и безопасные условия для самостоятельного движения инвалидов и других маломобильных групп населения.

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ

ДОСТУПНОСТЬ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1. Общественный пассажирский транспорт

Беспрепятственный доступ инвалида в транспортное средство представляет собой передвижение инвалида самостоятельно или с сопровождающим его лицом с площадки внешнего посадочного объекта к месту своего размещения, которое совершается без преодоления препятствий высотой более 5 см, зазоров свыше 10 см и уклонов свыше 6%.

|  | Транспортное средство должно иметь не менее одной двери шириной в свету не менее 80 см, обозначенную соответствующей пиктограммой. |
| --- | --- |

При необходимости на входе, доступном для инвалидов, устанавливают вспомогательные посадочные устройства (подъемник или рампа).

Все грани ступенек, пороги и грани вспомогательных посадочных устройств должны иметь цветные полосы по всей их ширине и быть контрастными с внешней поверхностью ступенек или пола.

В транспортном средстве должна быть выделена зона для размещения инвалидов-колясочников и пространство для проезда к выделенной зоне.

|  | В зоне размещения инвалида в кресле-коляске должно быть предусмотрено сигнальное устройство «Выхожу на следующей остановке» контрастной окраски. |
| --- | --- |

|  | Сиденья, предназначенные для инвалидов и других маломобильных групп населения, должны иметь соответствующие обозначения (надписи и пиктограммы). |
| --- | --- |

Поручни и стойки не должны ограничивать пространство для маневрирования инвалидов на креслах-колясках, быть диаметром от 32 до 38 мм и контрастными с поверхностью стен и пола.

Горизонтальные поручни располагают на высоте 1 м от уровня пола. Расстояние от стены до поручня не менее 4 см.

Транспортное средство должно быть оборудовано звуковой и визуальной (табло, дисплей, надписи, динамики и т.д.) информационными системами для обеспечения инвалидов и других пассажиров сообщениями о маршруте следования, об остановках и любой другой информацией.

1.2. Остановочные пункты

общественного пассажирского транспорта

Остановочный пункт состоит из следующих элементов:

- остановочная площадка;

- посадочная площадка;

- павильон;

- технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, ограждения).

|  |  | Посадочные площадки должны быть приподняты на 0,2 м над поверхностью остановочных площадок. |
| --- | --- | --- |
|  | При наличии перепада высот между поверхностью пешеходных путей, примыкающих к остановочному пункту, и посадочной площадки, доступность остановочного пункта обеспечивается пандусом. |  |

|  | В зоне ожидания для людей в кресле-коляске в автопавильоне следует предусматривать специальное место размером не менее 0,9 х 1,2 м. Внутри павильона или под навесом устанавливаются места для сидения. |
| --- | --- |

Информационное обеспечение остановочных пунктов предусматривает наличие информационной таблички или электронного табло, содержащих номера маршрутов транспортных средств, останавливающихся на данном остановочном пункте, расписание движения транспорта (интервал движения или время отправления от остановочного пункта), наименование конечных пунктов маршрутов и другой информации.

Нижний край таблички и информационного табло следует располагать на высоте 0,9-1,7 м.

Информационная табличка или рабочее поле электронного табло остановочного пункта выполняется шириной не менее 45 см и высотой не менее 40 см. Текст информации выполняется крупным и отчетливым шрифтом с повышенным контрастом.

Высота шрифта при обозначении номеров маршрутов           5 - 6 см.

|  | Кроме того, на остановочном пункте размещается схема организации движения общественного пассажирского транспорта. |
| --- | --- |

|  | Для инвалидов по зрению на остановочных пунктах дополнительно следует предусматривать тактильные наземные указатели. |
| --- | --- |

ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ ДВИЖЕНИЯ

2.1. Тротуары и пешеходные дорожки

В пределах прямой видимости допускается ширина пути движения не менее 0,9 м. При этом каждые 25 м должны быть обустроены площадки (карманы) для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

|  | Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%. Поперечный уклон – не более 2%. |
| --- | --- |

При устройстве съездов с тротуара на проезжую часть уклон должен быть не более 1:20 (5%), а около зданий и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:12(8%) - 1:10 (10%).

|  | Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 1,5 см. |
| --- | --- |

Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть.

Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами не более 1,5 см. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается.

Покрытие пешеходных дорожек и тротуаров должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым и без зазоров.

Для инвалидов по зрению на покрытии пешеходных путей следует размещать тактильные указатели направления движения и тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию.

Технические требования, назначение, место расположения и правила применения тактильных наземных указателей изложены в разделе «Тактильные средства информации».

Почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п., размещаемые на стенах зданий или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий не должны сокращать пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.

Ребра дренажных решеток должны располагаться перпендикулярно направлению движения и вплотную прилегать к поверхности. Просветы ячеек решеток должны быть не более 1,3 см шириной. Диаметр круглых отверстий в решетках не должен превышать 1,8 см.

2.2. Пешеходные переходы

2.2.1. Наземные пешеходные переходы

Наземные пешеходные переходы обозначаются разметкой, дорожными знаками, а также техническими средствами визуальной и/или тактильной информации.

На рисунке выше: 1 - светофор со звуковым маяком; 2 – вызывная кнопка; 3 - цифровыми табло о времени, оставшемся до окончания горения зеленого сигнала;  4 - бордюрный пандус;  5- тактильные предупреждающие наземные указатели; 6 – пешеходный переход.

При разнице высот между поверхностями тротуара и проезжей части, наземные пешеходные переходы с двух сторон оборудуются бордюрными пандусами.

Варианты обустройства пешеходных переходов бордюрными пандусами.

|  | На пешеходных переходах, которыми регулярно пользуются слабовидящие и слепые пешеходы, дополнительно к светофорной сигнализации применяют звуковую сигнализацию, работающую в согласованном режиме с пешеходными светофорами. |
| --- | --- |

Звуковой сигнал перехода должен сопровождать зеленый сигнал светофора, разрешающий движение по пешеходному переходу, и действовать в согласованном режиме с пешеходным светофором.

|  | Светофоры оборудуются цифровыми табло, предназначенными для информирования пешеходов о времени, оставшемся до окончания горения зеленого сигнала. |
| --- | --- |

2.2.2. Подземные (надземные) пешеходные переходы

Для обеспечения доступности надземные и подземные пешеходные переходы, дополнительно к лестнице, должны оборудоваться пандусами, подъемниками или лифтами.

Требования по обустройству лестниц подземных (надземных) пешеходных переходов для инвалидов указаны в разделе «Лестницы».

Требования по обустройству подземных (надземных) пешеходных переходов тактильными наземными указателями указаны в разделе «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению».

Основные параметры подъемных устройств и лифтов для инвалидов указаны в разделе «Подъемные устройства».

ПАРКОВКИ (АВТОСТОЯНКИ)

На автостоянках, расположенных на участке, около или внутри зданий следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске.

Выделяемые места должны обозначаться знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.), расположенным на высоте не менее 1,5 м.

Места для личного автотранспорта инвалидов необходимо размещать вблизи входа в здание, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а от входа в жилое здание - не далее 100 м.

Для обеспечения удобного перехода с площадки для стоянки на тротуар необходимо наличие пандуса.

|  | Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0 x 3,6 м. Это дает возможность создать безопасную зону шириной 1,2 м для проезда инвалида-колясочника сбоку и сзади машины. |
| --- | --- |

Типовые схемы размещения и обустройства мест стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов

Параллельно тротуару

Перпендикулярно тротуару

В заездном «кармане» параллельно тротуару

Под углом 45о к тротуару

С «карманом» для подхода к транспортным средствам

ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

При организации доступности здания для инвалидов возможен один из двух вариантов:

вариант А («Универсальный») - доступность всех мест обслуживания (обустройство всех путей движения и мест обслуживания в здании);

вариант Б («Разумное приспособление») - выделение в уровне входа специальных помещений или зон, приспособленных для обслуживания инвалидов (при невозможности обустройства всего здания).

4.1. ВХОД В ЗДАНИЕ

В здании должен быть как минимум один вход, доступный для инвалидов.

|  | Лестница на входе в здание должна дублироваться пандусом или подъемным устройством, обеспечивающим возможность подъема инвалида на уровень входа в здание. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Входная площадка при открывании полотна дверей наружу должна быть размером не менее 1,4 x 2,0 м или 1,5 x 1,85 м. Размеры входной площадки при наличии пандуса не менее 2,2 x 2,2 м. |

Поверхность покрытия входной площадки должна быть твердой и нескользкой при намокании.

При высоте входной площадки более 45 см необходимо устанавливать ограждения с поручнями.

|  | При наличии контроля на входе следует применять контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету не менее 1,0 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-колясках. |
| --- | --- |

4.2. ДВЕРИ

Входные двери должны иметь ширину в свету не менее             1,2 м.

Ширина одной из створок входной двери должна иметь ширину в свету не менее 0,9 м.

Применение дверей на качающихся петлях и дверей-вертушек не допускается.

Ширина открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.

При глубине откоса в стене открытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать не менее 1,2 м.

|  | Во избежание столкновений людей, находящихся по разные стороны дверей, створки дверей рекомендуется оборудовать прозрачными вставками. |
| --- | --- |

Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола.

При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 1,4 см.

|  |  | Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 30 см от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. |
| --- | --- | --- |
|  | На прозрачных полотнах дверей и ограждений необходимо выполнять яркую контрастную маркировку высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см на уровне 1,2 - 1,5 м от поверхности пола. |  |

Дверные наличники или края дверного полотна и ручки необходимо окрашивать в отличные от дверного полотна и стены  контрастные цвета.

4.3. ТАМБУРЫ

Глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 1,5 x 1,5 м.

В тамбурах не допускается применять зеркальные стены, а в дверях - зеркальные стекла.

Дренажные и водосборные решетки в полу тамбуров или входных площадок, должны устанавливаться в уровне с поверхностью покрытия пола.

Ширина просветов ячеек не должна превышать 1,3 см, а длина - 1,5 см. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м.

4.4. ПРОХОДЫ И КОРИДОРЫ

Ширина коридоров в здании и проходов в помещениях должна быть достаточной для свободного движения инвалидов, пользующихся креслами-колясками.

Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м.

Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя» должна быть не менее         1,2 м, а при открывании «к себе» - не менее 1,5 м.

|  | Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность. |
| --- | --- |

4.5. ЛЕСТНИЦЫ

Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью.

Применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается.

|  | Лестницы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. |
| --- | --- |

Ширина (глубина) ступеней наружных лестниц – от 35 до  40 см, внутренних лестниц – 30 см. Высота ступеней лестниц - от 12 до 15 см.

Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней.

Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 30 см и иметь не травмирующее завершение.

Поручни лестниц следует располагать на высоте 90 см.

Поручень должен быть непрерывным по всей высоте лестницы.

|  | Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 4 до 6 см (для детей – 3 см). Расстояние между поручнем и стеной должно быть не менее 4,5 см для стен с гладкими поверхностями и не менее 6 см для стен с шероховатыми поверхностями. |
| --- | --- |

|  | При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни. |
| --- | --- |

Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875.

4.6. ПАНДУСЫ

Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%).

При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 1:10 (10%).

Пандусы в своей верхней и нижней частях должны иметь горизонтальные площадки размером не менее 1,5 x 1,5 м.

|  | Вдоль обеих сторон всех пандусов необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни у пандусов следует располагать на высоте 0,9 м и дополнительно и на высоте 0,7 м. Расстояние между поручнями пандуса от 0,9 до 1,0 м. |
| --- | --- |

По продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги следует предусматривать колесоотбойники высотой не менее 5 см.

Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее наклонной части пандуса на 30 см и иметь не травмирующее завершение.

Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте.

Пандусы при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами или подъемными платформами.

Все лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами.

5. ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА

5.1. ЛИФТЫ

Технические требования к доступности и эксплуатации лифтов для инвалидов должны соответствовать ГОСТ 5746-2003, ГОСТР Р 51631-2008 и ПБ 10-558-03.

Конструкция лифта должна обеспечивать всем людям, включая инвалидов, возможность войти в лифт и использовать его для транспортирования самостоятельно.

| Минимальные размеры кабины лифта | Уровень доступности лифта |
| --- | --- |
| Ширина – 1 м, глубина – 1,25 м. Ширина дверного проема 80 см. | Доступен для одного пользователя в кресле-коляске. |
| Ширина – 1,1 м, глубина – 1,4 м. Ширина дверного проема 80 - 90 см. | Доступен для пользователя в кресле-коляске и одного сопровождающего лица. |
| Ширина – 2,0 м, глубина – 1,4 м. Ширина дверного проема 1,1 м. | Доступен для пользователя в кресле-коляске и нескольких других пользователей. Обеспечивается маневрирование (разворот) кресла-коляски в кабине. |

На одной из боковых стен кабины должен быть оборудован поручень.

Расстояние между стеной кабины и поручнем не менее         35 мм.

Высота от пола кабины до верхней части поручня – 90 см.

|  | Для самостоятельного использования лифтов лицами с нарушением функций зрения должны применяться звуковые сигналы и тактильные указатели. |
| --- | --- |

|  | Цвет и поверхность дверей должны контрастировать с цветом и поверхностью стен на этажной площадке. Цвет кнопок вызова должен контрастировать с цветом поверхности корпуса вызывного аппарата. |
| --- | --- |

5.2. ПОДЪЕМНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Подъемные платформы для инвалидов должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51630-2000.

Подъемная платформа с наклонным перемещением – подъемная платформа, у которой грузонесущее устройство (платформа или кресло) перемещается по жесткой направляющей по прямой или сложной траектории вдоль лестничного марша под углом наклона к горизонтали не более 75°.

Подъемники вертикального перемещения – это подъемные платформы, у которых грузонесущее устройство (платформа) перемещается под углом не более 15° от вертикали.

Минимальные размеры подъемной платформы для транспортировки инвалида на кресло-коляске 0,8 х 1,25 м.

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Доступные для инвалидов элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности.

Необходимо устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу.

Системы средств информации должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги.

Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть идентичными в пределах здания.

Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более        4,5 м от уровня пола.

Зависимость размеров знака от расстояния до субъекта восприятия.

Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от          1,3 до 1,4 м.

На объекте следует предусмотреть надежное и безопасное место отдыха для собак-проводников.

САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для инвалидов места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых, ванных.

7.1. КАБИНЫ В УБОРНЫХ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

В общем количестве кабин уборных общественных зданий доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 7%, но не менее одной.

Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее: ширина - 1,65 м, глубина - 1,8 м, ширина двери - 0,9 м.

На рисунке выше: 1 - унитаз; 2 - откидывающаяся опора для рук; 3 - бумагодержатель; 4 - штанга с навесными рукоятками; 5 - кнопка слива воды; 6 - кнопка сигнализации; 7 - горизонтальный поручень; 8 - крючок для одежды; 9 - раковина с туалетной палкой; 10 - рычаговый удлинитель крана; 11 - зеркало; 12 - фен

В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.

В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски.

В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования инвалидами, необходимо устанавливать опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения.

|  | Двери кабины должны открываться наружу. |
| --- | --- |

У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.

Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).

7.2. ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

В помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске.

У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.

Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).

Доступная душевая кабина должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 48 см от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями. Глубина сиденья должна быть не менее 0,48 м, длина - 0,85 м.

Габариты поддона (трапа) должны быть не менее 0,9 x 1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8 x 1,5 м.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ

ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

Общие требования к обустройству беспрепятственного доступа инвалидов изложены в разделе «Здания (сооружения)».

8.1. ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В учебном помещении (классе):

первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха;

выделить 1 - 2 первых стола в ряду у дверного проема для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске.

В читальном зале библиотеки образовательного учреждения не менее 5% читальных мест следует оборудовать с учетом доступа учащихся-инвалидов и отдельно – для учащихся с недостатками зрения. Рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь дополнительное освещение по периметру.

В раздевальных физкультурного зала и бассейна для учащихся-инвалидов следует предусматривать закрытую раздевальную с душем и унитазом.

Для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.

8.2. ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Входы в медицинские учреждения для пациентов и посетителей должны иметь визуальную, тактильную и акустическую (речевую и звуковую) информацию с указанием групп помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход.

Входы в кабинеты врачей и процедурные должны быть оборудованы световыми сигнализаторами вызова пациентов.

Травмпункт должен размещаться на первом этаже.

8.3. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

|  | Комплектация и расстановка оборудования в торговых залах должна быть рассчитана на обслуживание лиц, передвигающихся на креслах-колясках самостоятельно и с сопровождающими, инвалидов на костылях, а также инвалидов по зрению. |
| --- | --- |

|  | Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин следует располагать на высоте, не превышающей 0,8 м от уровня пола. Максимальная глубина полок (при подъезде вплотную) не должна быть более 0,5 м. |
| --- | --- |

Как минимум один из расчетно-кассовых постов должен быть оборудован в соответствии с требованиями доступности для инвалидов.

Ширина прохода около расчетно-кассового аппарата должна быть не менее 0,9 м.

В удобном для посетителя-инвалида по зрению месте и в доступной для него форме должна располагаться информация о расположении торговых залов и секций, об ассортименте и ценники на товары, а также средства связи с администрацией.

8.4. ПРЕДПРИЯТИЯ ПИТАНИЯ

В помещениях обеденных залов расстановка столов, инвентаря и оборудования должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов.

|  | Ширина прохода около прилавков для сервирования блюд в предприятиях самообслуживания должна быть не менее 0,9 м. Для обеспечения свободного огибания при проезде кресла-коляски ширину прохода рекомендуется увеличивать до 1,1 м. |
| --- | --- |

В буфетах и закусочных с высокими столиками должно быть не менее одного стола высотой 0,7 - 0,8 м.

Ширина прохода между столами в ресторане должна быть не менее 1,2 м.

|  | Секция стойки бара для инвалидов на кресле-коляске должна иметь ширину столешницы 1,6 м, высоту от пола 0,85 м и свободное пространство для ног не менее 0,5 м. |
| --- | --- |

8.5. ЗДАНИЯ ВОКЗАЛОВ

В зданиях вокзалов следует предусматривать доступными для инвалидов:

помещения и сооружения обслуживания (вестибюли; операционные и кассовые залы; камеры хранения ручного багажа; пункты регистрации пассажиров и багажа; специальные помещения ожидания и отдыха - депутатские комнаты, комнаты матери и ребенка, комнаты длительного отдыха; уборные);

помещения, зоны в них или сооружения дополнительного обслуживания (торговые (обеденные) залы ресторанов, кафе, кафетериев, закусочных; торговые, аптечные и другие киоски, парикмахерские, залы игровых автоматов, торговые и прочие автоматы, пункты предприятий связи, таксофоны);

служебные помещения (дежурного администратора, пункта медицинской помощи, охраны и т.п.).

На кромках посадочной стороны перрона следует применять предупредительные сигнальные полосы вдоль краев платформы, а также тактильные наземные указатели для пассажиров с недостатками зрения.

На перронах необходимо предусматривать дублирование визуальной информации речевой и звуковой (речевой) информации текстовой информацией.

|  | Покупка и регистрация билетов и оформление багажа инвалидами без сопровождения должна осуществляться при необходимости за специальной стойкой высотой от уровня пола не более 0,85 м. |
| --- | --- |

Перроны для пассажиров должны быть удобны по высоте для посадки/высадки инвалидов на кресле-коляске и с нарушением опорно-двигательного аппарата. Перроны, не оборудованные подобными средствами, должны быть приспособлены для использования стационарных или передвижных подъемников для посадки/высадки инвалидов.

При посадке в самолет с уровня земли для посадки/высадки инвалидов следует предусматривать специальное подъемное устройство: амбулаторный автолифт (амбулифт) и т.п.

### 8.6. ПОМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ

В гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах и т.п. планировку и оборудование 5% жилых номеров следует предусматривать универсальными, с учетом расселения любых категорий инвалидов.

Следует обеспечить в номере свободное пространство диаметром 1,4 м перед дверью, у кровати, перед шкафами и окнами.

### 8.7. ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

8.7.1. ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

На трибунах спортивно-зрелищных сооружений должны быть предусмотрены места для зрителей на креслах-колясках из расчета не менее 1,5% общего числа зрительских мест. При этом 0,5% мест могут быть организованы путем временной трансформации (временного демонтажа) части кресел для зрителей.

Места для инвалидов на стадионах следует предусматривать как на трибунах, так и перед трибунами, в том числе на уровне зоны проведения соревнований.

Места для инвалидов следует располагать преимущественно вблизи эвакуационных выходов.

Ширина прохода между рядами, где сидят инвалиды на креслах-колясках, должна составлять в чистоте с учетом кресла-коляски - не менее 1,6 м (с местом для сидения - 3,0 м).

Если на трибунах спортивных и спортивно-зрелищных объектов предусматривается звуковая информация, то она должна дублироваться текстовой информацией.

8.7.2. ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Рекомендуется обеспечить доступность для МГН во все вспомогательные помещения в учебно-тренировочных физкультурно-спортивных сооружениях: входные и рекреационные помещения (вестибюли, гардеробы, зоны отдыха, буфеты), блоки раздевальных, душевых и санузлов, тренерские и учебно-методические помещения, медико-реабилитационные помещения (медицинские комнаты, сауны, массажные и др.).

При расстановке оборудования в тренажерных залах необходимо создавать проезды для людей на креслах-колясках.

Край ванны бассейна по всему периметру должен выделяться полосой, имеющей контрастную окраску по отношению к цвету обходной дорожки.

В помещениях раздевальных при спортивных сооружениях для занимающихся инвалидов следует предусматривать:

места для хранения кресел-колясок;

индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м2) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов, пользующихся креслами-колясками;

индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7 м, в том числе для хранения костылей и протезов;

скамью длиной не менее 3 м, шириной не менее 0,7 м и высотой от пола не более 0,5 м. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размером не менее 0,6 x 2,5 м.

Размер прохода между скамьями в общих раздевальных должен составлять не менее 1,8 м.

Число душевых кабин для инвалидов следует принимать из расчета - одна душевая сетка на трех занимающихся инвалидов, но не менее одной.

ТАКТИЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ

К тактильным средствам информации относятся:

рельефные, фактурные и иные виды тактильных поверхностей путей движения, в том числе тактильно-визуальная разметка путей движения;

ограждение опасных зон;

тактильно-визуальная разметка путей движения на участках;

тактильные указатели по разграничению пешеходных и велосипедных дорожек;

информационные сооружения (мнемосхемы, стенды, щиты и т.п.).

Линии разметки путей движения для лиц с нарушением зрения могут выполняться одним из следующих способов с использованием материалов контрастных цветов относительно поверхности:

с использованием наземных тактильных плиток по           ГОСТ Р 52875;

с использованием рельефов из композитных и иных материалов;

путем нанесения на поверхность холодного пластика.

В пределах участков проектируемых зданий следует обеспечивать непрерывность информации на путях движения МГН к местам обслуживания, отдыха, работы.

Тактильные мнемосхемы плана участка с доступными зданиями устанавливать, как правило, с правой стороны на расстоянии 1,5-2,0 м после входа на участок.

Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на пути движения, следует предусматривать предупредительное мощение в форме квадрата или круга на расстоянии          0,5 м от объекта.

УКАЗАТЕЛИ ТАКТИЛЬНЫЕ

НАЗЕМНЫЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ

(ГОСТ Р 52875-2007)

Тактильные указатели представляют собой полосу из различных материалов определенного цвета и рисунка рифления, позволяющих инвалидам по зрению распознавать типы дорожного или напольного покрытия путем осязания стопами ног, тростью или используя остаточное зрение.

С помощью тактильных наземных указателей инвалиды по зрению получают информацию о путях движения в населенных пунктах (территория, застройка) и общественных зданиях (внутренние пространства, зоны получения услуг).

Поверхность указателей должна быть шероховатой рифленой с противоскользящими свойствами, отличной по структуре и цвету от прилегающей поверхности дорожного или напольного покрытия, и обеспечивать ее распознавание инвалидами по зрению на ощупь и (или) визуально.

Технические требования, назначение, место расположения

и правила применения указателей.

1. Форма рифления с  конусообразными рифами

«Внимание, подземный переход» - полоса шириной 50 или 60 см и длиной, равной ширине перехода, выложенная на тротуаре перед началом перехода, на расстоянии 80 см от кромки первой ступени лестницы.

«Внимание, лестница» - располагается перед открытыми лестницами, лестницами  подземных и надземных пешеходных переходов.

Размещается перед первой ступенью лестницы с подступенком и после последней ее ступени на расстоянии 80-90 см (в стесненных условиях – 60 см) до первой и последней ступеней.

«Внимание, лифт», располагается перед подъемником или лифтом.

2. Форма рифления с квадратными рифами

|  | «Внимание, светофор» - квадрат, выложенный вокруг мачты светофора и состоящий из 4-х плит со стороной плитки, равной 50 x 50 см. |
| --- | --- |

«Внимание, препятствие» - полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 50 см и на расстоянии 80 см от препятствия.

|  | «Поле внимания» - располагается в местах начала, окончания, примыкания и пересечения направляющих указателей «Направление движения». |
| --- | --- |

«Кнопка вызова» - располагается перед кнопкой вызова подъемника или лифта, сигнальной кнопки вызова, у вызывного устройства и пр.

«Мнемосхема» - располагается по контуру мнемосхемы или информационного стенда.

3. Форма рифления с прямыми рифами

«Направление движения» - выполняется в виде направляющей полосы на пешеходных путях по маршруту движения инвалидов по зрению.

«Место пересечения с проезжей частью» - выполняется параллельно краю проезжей части на расстояние 80 – 90 см до проезжей части (в стесненных условиях – 60 см). Ширина соответствует ширине пешеходного перехода (а при его отсутствии – ширине пешеходного пути).

Выполняется продольными рифами желтого цвета, располагаемыми по направлению движения. Размещается на пешеходном пути перед регулируемыми и нерегулируемыми наземными пешеходными переходами, выездами с прилегающей территории и т.п.

«Место посадки инвалида в транспортное средство» (используется совместно с указателем «Направление движения»), выполняется в виде направляющей полосы по краю посадочной площадки перпендикулярно движению инвалида.

Примыкает к бордюрному камню (при его отсутствии выполняется по краю посадочной площадки). Выполняется продольными рифами желтого цвета, располагаемыми параллельно кромки посадочной площадки. Размещается перпендикулярно указателю «Направление движения».

«Остановочный павильон» - выполняется в виде направляющей полосы по контуру павильона остановочного пункта (кроме передней части).

Выполняется продольными рифами желтого цвета. Размещается относительно краев проекции внешних сторон павильона (включая выступающие части).

4. С рифами, расположенными по диагонали (левая и правая диагональ)

«Внимание, поворот налево (направо)» - на месте поворота в полосе «Направление движения».

«Внимание, пересечение проезжей части под углом 90°» - выполняется совместно с указателем «Место пересечения проезжей части» перпендикулярно ему. Выполняется диагональными рифами желтого цвета, располагаемыми по направлению к месту пересечения проезжей части.

Размещается на пешеходном пути по всей его ширине вдоль линии, являющейся продолжением края перехода.

Тактильный план этажа

Вход в здание

Пути движения в здании

Контрастные цвета/оттенки и свойства поверхности

Часто цвета, которые на первый взгляд отличаются друг от друга, например, зеленый и коричневый или серый и розовый, не создают необходимого цветового контраста.

Простым способом определения контрастности цветов является проведение черно-белой фотосъемки. Хорошая контрастность цветов на фотографии будет выглядеть как черный и белый цвета, а плохая контрастность - как серый и серый цвета.

Тактильные фигуры и символы

Тактильные фигуры могут быть идентифицированы визуально и на ощупь.

Они должны быть контрастными. Наилучшим является сочетание черных цифр или букв на белой поверхности.

Высота тактильных фигур должна быть не менее 15 мм.

Профиль рельефа фигур и символов должен быть закруглен в виде перевернутой буквы "V" и иметь высоту не менее 0,8 мм.

|  | Шрифт Брайля может быть использован в качестве дополнения к тактильным фигурам и обычно применяется в случаях, если необходимо передать текст большого объема. |
| --- | --- |

Индукционные системы для инвалидов по слуху

Стационарная индукционная система

Усилитель индукционной петли подключается к источнику звука, в данном случае, к телевизору. Усилитель преобразовывает сигнал в электрический ток, создавая магнитное поле. Индукционная катушка в слуховом аппарате улавливает магнитное поле, которое потом преобразовывается слуховым аппаратом в звуковой сигнал.

Слуховой аппарат имеет встроенную индукционную катушку, позволяющую ему работать в двух режимах: «Микрофон» (М) и «Катушка» (Т). Некоторые слуховые аппараты имеют режим МТ, дающий пользователю возможность получать звуковой сигнал от микрофона и от катушки одновременно. Находясь в режиме Т, пользователь блокирует все окружающие звуки и шум и может слышать только звуковой сигнал от системы с индукционной петлей.

Переносная индукционная система

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение……………………………………………………….. | 1 |
| --- | --- |
| Система нормативно-правовых актов по вопросам организации доступной среды……………………………….. | 3 |
| Обзор нормативной базы по созданию доступной среды….. | 4 |
| Схема взаимодействия органов социальной защиты населения, органов местного самоуправления и общественных организаций инвалидов при проведении мониторинга объектов……………………………………….. | 12 |
| Нормативные требования и рекомендации по обеспечению доступной среды. Доступность транспортной инфраструктуры………………. | 14 |
| Пешеходные пути движения…………………………………. | 21 |
| Парковки (автостоянки)……………………………………… | 28 |
| Здания (сооружения)…………………………………………. | 32 |
| Подъемные устройства……………………………………….. | 43 |
| Аудиовизуальные информационные системы……………… | 47 |
| Санитарно-бытовые помещения…………………………….. | 51 |
| Специальные требования к местам обслуживания в общественных зданиях……………………………………... | 56 |
| Тактильные средства информации………………………….. | 66 |

ДЛЯ ЗАМЕТОК

__________________________________________________________