УТВЕРЖДЕНО

Директор МОБУ СОШ №4

имени В.Чикмезова МО Кореновский район

____________________ Л.И.Рассохина

Приказ от

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов образовательного учреждения МОБУ СОШ №4 им. В. Чикмезова муниципального образования Кореновский район на 2014-2018 г.

| N.. п\п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход в здание |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка поручней по обеим сторонам наружной лестницы на входе (непрерывные по всей длине на высоте 90 см, с завершающими горизонтальными частями поручня длиннее марша на 0,3 м с не травмирующим окончанием) | Безвиконная Е.Н., заведующий хозяйством АХРАХР | 2015 год |  |  |
| 2 | Установка пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, в соответствии с требованиями: уклон пандуса не более 1/20 (5%) и длиной не более 9 м (в наличии пандус с уклоном более 8%) | Безвиконная Е.Н заведующий хозяйством | 2015 год |  |  |
| 3 | Установка поручней по обеим сторонам пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе (непрерывные по всей длине на высоте 90 см и 70 см с не травмирующим окончанием, с расстоянием между поручнями 0,9-1,0 м) | Безвиконная Е.Н заведующий хозяйством | 2015 год |  |  |
| 4 | Установка нескользкого покрытия на входной площадке | Безвиконная Е.Н заведующий хозяйством | 2015 год |  |  |
| 5 | Уменьшение высоты порога входных наружных дверей (норма- не более 1,4 см, в наличии более 2 см) | Безвиконная Е.Н заведующий хозяйством | 2015 год | Дверь не соответствует требованиям (ширина полотна в просвете меньше 90 см) |  |
| 6 | Нанесение контрастной маркировки прозрачных полотен дверей | Безвиконная Е.Н заведующий хозяйством | Август 2014 г. |  |  |
| 7 | Нанесение контрастной маркировки на первых и последних ступенях лестниц внутри здания | Безвиконная Е.Н заведующий хозяйством | Август 2014 г. |  |  |
| 8 | Уменьшение высоты порога входных внутренних дверей (норма - не более 1,4 см, в наличии более 2 см) | Безвиконная Е.Н заведующий хозяйством | 2016 год | Дверь не соответствует требованиям (ширина полотна в просвете меньше 90 см) |  |
| Пути движения внутри здания |  |  |  |  |  |
| 10 | Нанесение контрастной маркировки прозрачных полотен дверей | Безвиконная Е.Н заведующий хозяйством | Август 2014 г. |  |  |
| 11 | Нанесение контрастной маркировки на первых и последних ступенях лестниц | Безвиконная Е.Н заведующий хозяйством | Август 2014 г. |  |  |
| 12 | Уменьшение высоты порога внутренних дверей (входы в кабинеты, коридоры) (норма - не более 1,4 см, в наличии более 2 см) | Безвиконная Е.Н заведующий хозяйством | 2017 год |  |  |
| Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Переоборудование уборной с учетом требований доступности для инвалидов | Безвиконная Е.Н заведующий хозяйством | 2018 год |  |  |
| Средства информации – этаж 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения | Безвиконная Е.Н заведующий хозяйством | 2015 год |  |  |
| 15 | Нанесение информации о назначении помещения внутри здания ( рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м с дублированием рельефными знаками | Безвиконная Е.Н заведующий хозяйством | 2015 год |  |  |
| 16 | Нанесение знаков и указателей в зонах движения в зальных помещениях на высоте от 1,3 до 1,4 м с дублированием рельефными знаками | Безвиконная Е.Н заведующий хозяйством | 2015 год |  |  |
| Пути движения внутри здания – этаж 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Установка поручней по обеим сторонам лестниц внутри здания (непрерывные по всей длине на высоте 90 см, с завершающими горизонтальными частями поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием не менее 30 см) | Безвиконная Е.Н заведующий хозяйством | 2016 год |  |  |
| 18 | Установка тактильных указателей на поручнях лестниц | Безвиконная Е.Н заведующий хозяйством | 2016 год |  |  |
| 19 | Установка тактильных напольных указателей за 60 см перед лестницей сверху и снизу | Безвиконная Е.Н заведующий хозяйством | 2016 год |  |  |
| 20 | Установка подъёмника, дублирующего внутреннюю лестницу | Безвиконная Е.Н заведующий хозяйством | 2016 год |  |  |
| 21 | Уменьшение высоты порога внутренних дверей (входы в кабинеты, коридоры) (норма - не более 1,4 см, в наличии более 2 см) | Безвиконная Е.Н заведующий хозяйством | 2017 год |  |  |
| 22 | Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения | Безвиконная Е.Н заведующий хозяйством | 2015 год |  |  |
| 23 | Нанесение информации о назначении помещения внутри здания ( рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м с дублированием рельефными знаками | Безвиконная Е.Н заведующий хозяйством | 2015 год |  |  |
| 24 | Нанесение знаков и указателей в зонах движения в зальных помещениях на высоте от 1,3 до 1,4 м с дублированием рельефными знаками | Безвиконная Е.Н заведующий хозяйством | 2015 год |  |  |
| 25 | Оборудование всех помещений световым сигнализатором школьного звонка | Безвиконная Е.Н заведующий хозяйством | 2017 год |  |  |